# Przygotowanie przed szkoleniem

- Zainstaluj Arduino IDE - > https://www.arduino.cc/en/software

- Otwórz Arduino IDE.

- Od tej pory, w którymś momencie może wyskoczyć pierwszy request z zezwoleniem na instalacje dpinst-amd64.exe. Wystarczy wtedy zignorować klikająć: Cancel

- Wejdź w File-> Preferences i w polu Additional Board Manager URLs wpisz:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json oraz kliknij OK.

- Ściągnij bibliotekę dla płytki ESP8266. Przejdź do:
- Tools – Board – Boards Manager...

Wyszukaj esp8266 i zainstaluj (zwróć uwagę przez kogo została wydana!)

- Podłącz płytkę poprzez USB. Sprawdź port, pod którym masz podłączony ESP8266.
Na Windowsie wejdź w Device Manager i po rozwinięciu pola Ports znajdź urządzenie opisane USB-SERIAL CH340 (COMX).

- W Arduino IDE kliknij w Select Board – Select Other Board and Port. wybierz port, do którego jesteś podłączony (COMX) oraz rodzaj płytki (NodeMCU 1.0 ESP-12E Module)

- Aby się upewnić, że płytka jest poprawnie skonfigurowana wejdź w File – Examples – 01.Basics – Blink
Po załadowaniu kodu podmień wszędzie w kodzie LED_BUILTIN na 2 
Wgraj go na płytkę klikając Upload

Jeżeli kod wgrał się bezbłędnie, niebieska lampka na płytce powinna migać.
Gratuluję! Oto pierwszy program został przez Ciebie wgrany!

# . LED Blink

Cel: LED ma świecić się przez 1 sek., a następnie zgasnąć na 1 sek. Funkcjonalność ma być zapętlona.

## 1. 1 Schemat podłączenia

## 1. 2 Kod

const int d5Led = 14;

void setup() {

pinMode(d5Led, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(d5Led, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(d5Led, LOW);

delay(500);

}

# . PWM LED

Cel: LED ma się stopniowo rozjaśniać a następnie stopniowo przyciemniać.

## 2. 1 Schemat podłączenia

Taki sam jak w poprzednim ćwiczeniu.

## 2. 2 Kod

const int d5Led = 14;

void fadeIn() {

for (int i = 0; i <= 255; i++) {

Serial.println(i);

analogWrite(d5Led, i);

delay(10);

}

}

void fadeOut() {

for (int i = 255; i >= 0; i--) {

Serial.println(i);

analogWrite(d5Led, i);

delay(10);

}

}

void setup() {

pinMode(d5Led, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

analogWrite(d5Led, 0);

delay(1000);

analogWrite(d5Led, 127);

delay(1000);

analogWrite(d5Led, 255);

delay(1000);

fadeIn();

fadeOut();

}

# . HTML LED

Cel: Wystaw prostą stronę HTML, dzięki której będziesz mógł bezprzewodowo sterować swoim LEDem.

## 3. 1 Schemat podłączenia

Tak jak w poprzednim ćwiczeniu.

## 3. 2 Kod

#include <ESP8266WiFi.h>

#include "ESP8266WebServer.h"

const char* myHTML = „ //Tutaj wklej gotowy HTML// ”;

const char* ssid = "YOUR_SSID";

const char* password = "YOUR_PASSW";

ESP8266WebServer server;

const int d5Led = 14;

void ledOn() {

digitalWrite(d5Led, HIGH);

server.send(200);

}

void ledOff() {

digitalWrite(d5Led, LOW);

server.send(200);

}

void pwmLed() {

String duty = server.arg("duty");

Serial.println(duty);

analogWrite(d5Led, duty.toInt());

server.send(200);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(d5Led, OUTPUT);

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(WiFi.localIP());

// root

server.on("/", []() {

server.send(200, "text/html", myHTML);

});

// simple http request route

server.on("/hello", []() {

server.send(200, "text/plain", "Hello, this is ESP8266");

});

// led routes

server.on("/led/true", ledOn);

server.on("/led/false", ledOff);

server.on("/params", pwmLed);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}

## 3. 3 HTML

<!DOCTYPE html>\

<html>\

<head>\

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1' />\

<script src='https://cdn.tailwindcss.com'></script>\

</head>\

<body class='flex flex-wrap flex-col gap-4 p-8 max-w-xs justify-center m-auto bg-slate-900 text-slate-100'>\

<input class='border-b border-black block bg-slate-700' placeholder='IP' type='text'\

onchange='handleIPChange(this.value)' />\

LED: <input class='w-10 h-10' type='checkbox' onchange='handleRequest(`led/${this.checked}`)' />\

<input class='bg-slate-500' placeholder='Velocity PWM' type='range' min='0' max='255'\

onchange='handleRequest(`params?duty=${this.value}`)' />\

<div class='grid grid-cols-3 gap-4 text-7xl'>\

<button class='col-start-2 col-end-3' onclick='handleRequest(\"forward\")'>&#x2191;</button>\

<button class='col-start-1 col-end-2' onclick='handleRequest(\"left\")'>&#x21BA;</button>\

<button class='col-start-2 col-end-3' onclick='handleRequest(\"stop\")'>&#9982;</button>\

<button class='col-start-3 col-end-4' onclick='handleRequest(\"right\")'>&#x21BB;</button>\

<button class='col-start-2 col-end-3' onclick='handleRequest(\"back\")'>&#x2193;</button>\

</div>\

<script>\

var ip = ''; const handleIPChange = (newIP) => {ip = newIP;}; const handleRequest = (order) => fetch(`http://${ip}/${order}`)\

</script>\

</body>\

</html>

# . Silnik

Cel: Spowoduj, że silnik będzie obracał się naprzemiennie w obie strony.

## 4. 1 Schemat podłączenia

Propozycja 1 (ze wspólnym zasilaniem, łatwiejsze w rozmieszczeniu na pojeździe)

Propozycja 2 (osobne źródła zasilania, układ będzie działał dłuzej, ale zajmuje więcej miejsca)

## 4. 2 Kod

const int d5in1 = 14;

const int d6in2 = 12;

const int d4enAandB = 2;

void accelerate() {

digitalWrite(d5in1, HIGH);

digitalWrite(d6in2, LOW);

for (int i = 0; i < 255; i++) {

analogWrite(d4enAandB, i);

delay(25);

}

}

void setup() {

pinMode(d5in1, OUTPUT);

pinMode(d6in2, OUTPUT);

}

void loop() {

// clockwise

digitalWrite(d5in1, HIGH);

digitalWrite(d6in2, LOW);

delay(1500);

// hard stop

digitalWrite(d5in1, HIGH);

digitalWrite(d6in2, HIGH);

delay(1500);

// counterclockwise

digitalWrite(d5in1, LOW);

digitalWrite(d6in2, HIGH);

delay(1500);

// soft stop

digitalWrite(d5in1, LOW);

digitalWrite(d6in2, LOW);

delay(1500);

accelerate();

}

# . Auto - budowa

Cel: skonstruuj trójkołowy pojazd z otrzymanych elementów

## 5. 1 Zdjęcia pomocniczne

Widok od dołu.

# . Auto - programowanie

Cel: Odpal swój własnoręcznie zbudowany pojazd! Steruj z poziomu telefonu (bezprzewodowo)

## 6. 1 Schemat podłączenia

## 6. 2 Kod

#include <ESP8266WiFi.h>

#include "ESP8266WebServer.h"

const char* myHTML = „ //Tutaj wklej gotowy HTML z punktu 3.3// ”;

const char* ssid = "YOUR_SSID";

const char* password = "YOUR_PASSW";

ESP8266WebServer server;

const int d0Led = 16;

const int d5in1 = 14;

const int d6in2 = 12;

const int d7in3 = 13;

const int d8in4 = 15;

const int d4enAandB = 2;

void ledOn() {

digitalWrite(d0Led, HIGH);

server.send(200);

}

void ledOff() {

digitalWrite(d0Led, LOW);

server.send(200);

}

void forward() {

digitalWrite(d5in1, HIGH);

digitalWrite(d6in2, LOW);

digitalWrite(d7in3, HIGH);

digitalWrite(d8in4, LOW);

server.send(200);

}

void back() {

digitalWrite(d5in1, 0);

digitalWrite(d6in2, 1);

digitalWrite(d7in3, 0);

digitalWrite(d8in4, 1);

server.send(200);

}

void left() {

digitalWrite(d5in1, HIGH);

digitalWrite(d6in2, LOW);

digitalWrite(d7in3, LOW);

digitalWrite(d8in4, HIGH);

server.send(200);

}

void right() {

digitalWrite(d5in1, LOW);

digitalWrite(d6in2, HIGH);

digitalWrite(d7in3, HIGH);

digitalWrite(d8in4, LOW);

server.send(200);

}

void stop() {

digitalWrite(d5in1, HIGH);

digitalWrite(d6in2, HIGH);

digitalWrite(d7in3, HIGH);

digitalWrite(d8in4, HIGH);

server.send(200);

}

void pwmVel() {

String duty = server.arg("duty");

Serial.println(duty);

analogWrite(d4enAandB, duty.toInt());

server.send(200);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(d0Led, OUTPUT);

pinMode(d5in1, OUTPUT);

pinMode(d6in2, OUTPUT);

pinMode(d7in3, OUTPUT);

pinMode(d8in4, OUTPUT);

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(WiFi.localIP());

// root

server.on("/", []() {

server.send(200, "text/html", myHTML);

});

// led

server.on("/led/true", ledOn);

server.on("/led/false", ledOff);

// robot

server.on("/forward", forward);

server.on("/left", left);

server.on("/right", right);

server.on("/back", back);

server.on("/stop", stop);

server.on("/params", pwmVel);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}